广东省乳源县南水水库生态环境保护子工程

东坪镇连片整治二期工程

可行性研究报告

（简介）

中国城市建设研究院有限公司

二〇一六年十一月

- 一、项目概况

- 项目名称：

广东省乳源县南水水库生态环境保护子工程东坪镇连片整治工程二期

- 项目建设单位：

广东省乳源县环境保护局

- 项目建设地点：

广东省韶关市乳源县东坪镇方武村至汤盆村沿线区域

- 二、项目背景

南水水库位于广东省乳源县城西南16km的东坪镇，中心地理坐标为E113°13′6″，N24°46′56″，是一级水源保护区。水库呈狭长形，南北走向，库容量达12.8亿m3，集雨面积为608 km2。水库作为韶关地区120多万人的饮用水源地，其水质好坏事关广东省重要生态屏障的建设，以及韶关市和乳源县的供水安全。

自2012年以来，南水水库水质始终保持在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类。近三年，氮磷污染物含量均能稳定满足（GB 3838-2002）II类水质要求，但TN、TP指标逼近II类限值。与此同时，随着社会经济的发展，人民生活水平的提高和生活方式的转变，越来越多的污染物排入水库，对流域生态环境的破坏也越来越大。若不实施系统保护，生态环境恶化的可能性很大，饮用水源的保障也将受到威胁。

为全面遏制南水水库水质下降及生态退化的趋势，韶关市乳源县环境保护局委托中国城市建设研究院广东分院作为技术支持单位牵头编制《广东省乳源县南水水库生态环境保护子工程东坪镇连片整治工程二期可行性研究报告》。本项目的实施将有效保障南水水库水质与水生态安全，提高库区生态环境保护和管理水平。

- 编制范围

以东坪镇方武村为建设起点、汤盆村委的上围村为建设终点的各村庄和国道沿线范围。

- 四、总体方案

本工程为南水水库生态环境保护工程子工程东坪镇连片整治工程二期内容，通过对工程范围内村庄建设、生态环境现状等进行细致调查、沿线走访，并结合一期整治工程范围界定基础上制定本工程综合整治总体方案，主要包含以下内容：

- 湿地生态村庄示范点工程建设

选取本工程服务范围内、G323国道沿线的地理区位较为敏感、生态环境问题较为突出的几个村庄进行示范点建设，形成连片整治示范效应。

示范点建设村庄包括：

- 方武村（一、二、三村成片聚居地）：位于国道沿线、水库上游、连通县城及南水水库关键地理位置；

- 径下村：地理位置临近东坪镇、村居集聚、（黑臭水体、入库河道、连片农田等）环境敏感元素多；

- 小水角村：村庄依水库而建，大部分区域位于水库入库的缓冲带区域；

- 细排村：位于G323国道与南水水库的滩涂缓冲带区域、村庄用地延伸至水库消落带，地理位置敏感；

- 瑶头村、上围村：临近水库，位于国道线十字交叉路口，人流量大；

- 连片村庄综合整治

通过示范点的建设，对服务区域内其它村落进行连片综合整治。

- 生态修复建设

主要包括以下内容：

- 建设一条南水湖生态林带，覆盖国道沿线，凸显国家级湿地公园植被多样性特征；

- 国道两侧水土流失、地被裸露区域选择优良生态特性、景观效果良好的树种进行植被绿化；

- 生态护坡工程

- 以工程形式的蜂巢式植物网格护坡作为公路沿线护坡整治的主要护坡类型，对水库沿线大量塌方、边坡裸露等地段进行护坡防护工程建设。

- 五、主要技术经济指标

本工程拟采用政府投资建设模式，项目总投资：5010.20 万元。其中：工程直接费：3896.96万元；工程其他费用：829.64万元，基本预备费：283.60万元。

- 六、投资估算

表1 工程直接费用估算表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 （规格、型号、材质等等） | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑工程 | 设 备 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标 |
| Ⅰ | 示范点建设 |  |  |  |  |  | 3896.96 |  |  |  |
| 一 | 方武村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环村排水系统 | 排水边沟(含便道建设) |  |  |  |  | 50.00 | 米 | 1000 | 500 |
| 2 |  | PVC接户管 |  |  |  |  | 2.00 | 米 | 100 | 200 |
| 3 |  | 截污井 |  |  |  |  | 1 | 个 | 2 | 5000 |
| 4 | 截污管网 | 截污管 |  |  |  |  | 24 | 米 | 600 | 400 |
| 5 |  | 接户管 |  |  |  |  | 1.5 | 台 | 100 | 150 |
| 6 |  | 破除路面面积 |  |  |  |  | 5 | 平方米 | 200 | 250 |
| 7 | 污水处理设施 | 人工湿地 |  |  |  |  | 60 | 项 | 1 | 600000 |
| 8 |  | 进厂道路 |  |  |  |  | 9 |  | 150 | 600 |
| 9 |  | 厂区内绿化及铺装 |  |  |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000 |
| 10 |  | 路灯及生活用水设施 |  |  |  |  | 3 | 项 | 1 | 30000 |
| 11 | 环卫设施升级改造工程 | 户收集垃圾桶 |  |  |  |  | 1.39 |  | 278 | 50 |
| 12 |  | 封闭式组用垃圾收集箱 |  |  |  |  | 1.5 | 个 | 1 | 15000 |
| 13 |  | 自卸式垃圾车 |  |  |  |  | 10 | 个 | 1 | 100000 |
| 14 |  | 封闭式人力垃圾收集车 |  |  |  |  | 2 | 个 | 2 | 10000 |
| 15 |  | 环卫宣传栏等配套设施 |  |  |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000 |
| 16 | 村庄排洪渠整治 |  |  |  |  |  | 30 |  | 200 | 1500 |
| 17 | 坑塘整治 |  |  |  |  |  | 15 | 项 | 1 | 150000 |
| 18 | 村庄生态植被修复工程 |  |  |  |  |  | 8 | 项 | 1 | 80000 |
| 19 | 农田污染退水治理 | 生态沟渠 |  |  |  |  | 25 | 米 | 500 | 500 |
| 二 | 径下村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 村庄排污系统建设 | 新建污水管 |  |  |  |  | 24.00 | 米 | 600 | 400 |
| 2 |  | 新建接户管 |  |  |  |  | 3.00 | 米 | 150 | 200 |
| 3 |  | 破除路面面积 |  |  |  |  | 20 | 平方米 | 800 | 250 |
| 4 |  | 其他设施破除及恢复 |  |  |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000 |
| 5 | 污水处理设施 | 人工湿地 |  |  |  |  | 30 | 项 | 1 | 300000 |
| 6 |  | 进厂道路 |  |  |  |  | 6 | 米 | 100 | 600 |
| 7 |  | 厂区内绿化及铺装 |  |  |  |  | 2 | 项 | 1 | 20000 |
| 8 |  | 路灯及生活用水设施 |  |  |  |  | 3 | 项 | 1 | 30000 |
| 9 | 环卫设施升级改造工程 | 户收集垃圾桶 |  |  |  |  | 0.34 |  | 68 | 50 |
| 10 |  | 封闭式组用垃圾收集箱 |  |  |  |  | 1.5 | 个 | 1 | 15000 |
| 11 |  | 自卸式垃圾车 |  |  |  |  | 10 | 个 | 1 | 100000 |
| 12 |  | 封闭式人力垃圾收集车 |  |  |  |  | 3 | 个 | 2 | 15000 |
| 13 |  | 环卫宣传栏等配套设施 |  |  |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000 |
| 14 | 河道整治工程 | 河道清淤 |  |  |  |  | 3 | 项 | 1 | 30000 |
| 15 |  | 生态护坡工程 |  |  |  |  | 150 | 米 | 500 | 3000 |
| 16 |  | 河道两侧植被修复 |  |  |  |  | 20 | 平方米 | 2000 | 100 |
| 17 |  | 垃圾拦截设施 |  |  |  |  | 0.5 | 个 | 1 | 5000 |
| 18 | 坑塘整治 | 坑塘清淤 |  |  |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000 |
| 19 |  | 护坡硬化 |  |  |  |  | 4 | 米 | 80 | 500 |
| 20 |  | 生态浮床 |  |  |  |  | 30 | 项 | 1 | 300000 |
| 21 |  | 配套公用设施 |  |  |  |  | 2 | 项 | 1 | 20000 |
| 22 |  | 雨水沟渠疏浚 |  |  |  |  | 1 | 项 | 1 | 10000 |
| 23 | 生态沟渠 | 生态沟渠 |  |  |  |  | 15 |  | 300 | 500 |
| 24 |  | 排水边沟 |  |  |  |  | 6 |  | 200 | 300 |
| 25 |  | 绿化建设 |  |  |  |  | 3 | 项 | 1 | 30000 |
| 三 | 小水角村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 村庄排污系统建设 | 新建污水管 |  |  |  |  | 20.00 | 米 | 500 | 400 |
| 2 |  | 新建接户管 |  |  |  |  | 4.00 | 米 | 200 | 200 |
| 3 |  | 破除路面面积 |  |  |  |  | 15 | 平方米 | 600 | 250 |
| 4 |  | 其他设施破除及恢复 |  |  |  |  | 2 | 项 | 1 | 20000 |
| 5 | 污水处理设施 | 人工湿地 |  |  |  |  | 25 | 项 | 1 | 250000 |
| 6 |  | 进厂道路 |  |  |  |  | 6 |  | 100 | 600 |
| 7 |  | 厂区内绿化及铺装 |  |  |  |  | 2 | 项 | 1 | 20000 |
| 8 |  | 路灯及生活用水设施 |  |  |  |  | 3 | 项 | 1 | 30000 |
| 9 | 环卫设施升级改造工程 | 户收集垃圾桶 |  |  |  |  | 0.49 |  | 98 | 50 |
| 10 |  | 封闭式组用垃圾收集箱 |  |  |  |  | 1 | 个 | 1 | 10000 |
| 11 |  | 自卸式垃圾车 |  |  |  |  | 10 | 个 | 1 | 100000 |
| 12 |  | 封闭式人力垃圾收集车 |  |  |  |  | 2 | 个 | 2 | 10000 |
|  |  | 环卫宣传栏等配套设施 |  |  |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000 |
| 13 | 河道整治工程 | 河道清淤 |  |  |  |  | 1 | 项 | 1 | 10000 |
| 14 |  | 生态护坡 |  |  |  |  | 20 | 米 | 200 | 1000 |
| 15 |  | 河道两侧植被修复（包含便道建设） |  |  |  |  | 10 | 平方米 | 500 | 200 |
| 16 | 生态沟渠 | 生态沟渠 |  |  |  |  | 10 |  | 200 | 500 |
| 17 |  | 排水边沟 |  |  |  |  | 3 |  | 100 | 300 |
| 四 | 细排村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 村庄排污系统建设 | 新建污水管 |  |  |  |  | 16.00 | 米 | 400 | 400 |
| 2 |  | 新建接户管 |  |  |  |  | 4.00 | 米 | 200 | 200 |
| 3 |  | 雨水沟渠 |  |  |  |  | 2.00 | 米 | 100 | 200 |
| 4 |  | 破除路面面积 |  |  |  |  | 15 | 平方米 | 600 | 250 |
| 5 |  | 其他设施破除及恢复 |  |  |  |  | 2 | 项 | 1 | 20000 |
| 6 | 污水处理设施 | 人工湿地 |  |  |  |  | 30 | 项 | 1 | 300000 |
| 7 |  | 进厂道路 |  |  |  |  | 1.8 |  | 30 | 600 |
| 8 |  | 厂区内绿化及铺装 |  |  |  |  | 2 | 项 | 1 | 20000 |
| 9 |  | 路灯及生活用水设施 |  |  |  |  | 3 | 项 | 1 | 30000 |
| 10 | 环卫设施升级改造工程 | 户收集垃圾桶 |  |  |  |  | 0.21 |  | 42 | 50 |
| 11 |  | 封闭式组用垃圾收集箱 |  |  |  |  | 1.5 | 个 | 1 | 15000 |
| 12 |  | 自卸式垃圾车 |  |  |  |  | 10 | 个 | 1 | 100000 |
| 13 |  | 封闭式人力垃圾收集车 |  |  |  |  | 2 | 个 | 2 | 10000 |
| 14 |  | 环卫宣传栏等配套设施 |  |  |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000 |
| 15 | 滩涂整治工程 治 | 三维植被网格 |  |  |  |  | 100 | 平方米 | 5000 | 200 |
| 16 |  | 水生植被 |  |  |  |  | 100 | 平方米 | 5000 | 200 |
| 五 | 瑶头村、上围村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 村庄排污系统建设 | 新建污水管 |  |  |  |  | 17.50 | 米 | 500 | 350 |
| 2 |  | 新建接户管 |  |  |  |  | 4.50 | 米 | 300 | 150 |
| 3 |  | 雨水沟渠 |  |  |  |  | 2.00 | 米 | 100 | 200 |
| 4 |  | 破除路面面积 |  |  |  |  | 5 | 平方米 | 200 | 250 |
| 5 |  | 其他设施破除及恢复 |  |  |  |  | 2 | 项 | 1 | 20000 |
| 6 | 污水处理设施 | 人工湿地 |  |  |  |  | 40 | 项 | 2 | 200000 |
| 7 |  | 进厂道路 |  |  |  |  | 3 |  | 50 | 600 |
| 8 |  | 厂区内绿化及铺装 |  |  |  |  | 4 | 项 | 2 | 20000 |
| 9 |  | 路灯及生活用水设施 |  |  |  |  | 6 | 项 | 2 | 30000 |
| 10 | 环卫设施升级改造工程 | 户收集垃圾桶 |  |  |  |  | 0.38 |  | 76 | 50 |
| 11 |  | 封闭式组用垃圾收集箱 |  |  |  |  | 1.5 | 个 | 1 | 15000 |
| 12 |  | 自卸式垃圾车 |  |  |  |  | 10 | 个 | 1 | 100000 |
| 13 |  | 封闭式人力垃圾收集车 |  |  |  |  | 2 | 辆 | 2 | 10000 |
| 14 |  | 环卫宣传栏等配套设施 |  |  |  |  | 5 | 项 | 1 | 50000 |
| 15 | 河道整治工程 | 河道清淤 |  |  |  |  | 3 | 项 | 1 | 30000 |
| 16 |  | 岸坡整治 |  |  |  |  | 30 | 米 | 200 | 1500 |
| 17 |  | 河道两侧植被修复 |  |  |  |  | 20 | 平方米 | 1000 | 200 |
| 18 |  | 坑塘整治 |  |  |  |  | 2 | 个 | 1 | 20000 |
| 19 | 边坡整治 | 边坡修整及防护 |  |  |  |  | 4.5 | 米 | 150 | 300 |
| 20 |  | 植被修复 |  |  |  |  | 9 | 平方米 | 450 | 200 |
| Ⅱ | 连片村庄综合整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水处理工程 | 污水处理设施 |  |  |  |  | 240 | 个 | 8 | 300000 |
| 2 |  | 配套便道修建 |  |  |  |  | 30 | 米 | 500 | 600 |
| 3 |  | 配套公用设施 |  |  |  |  | 32 | 项 | 8 | 40000 |
| 4 |  | 隔油装置 |  |  |  |  | 10 | 个 | 5 | 20000 |
| 5 | 排污管网系统 | 现有沟渠改建、修补 |  |  |  |  | 15.75 | 米 | 1050 | 150 |
| 6 |  | 新建沟渠 |  |  |  |  | 50 | 米 | 2000 | 250 |
| 7 |  | DN300排污管 |  |  |  |  | 100.35 | 米 | 2230 | 450 |
| 8 |  | DN200排污管 |  |  |  |  | 48.75 | 米 | 1950 | 250 |
| 9 |  | 破路修复 |  |  |  |  | 100 | 平方米 | 4000 | 250 |
| 10 | 生活垃圾收运设施升级改造 | 120L垃圾桶 |  |  |  |  | 1.5 | 个 | 30 | 500 |
| 11 |  | 封闭式分类垃圾屋 |  |  |  |  | 8 | 个 | 4 | 20000 |
| 12 |  | 密闭式垃圾收集车 |  |  |  |  | 7 | 辆 | 7 | 10000 |
| 13 |  | 环卫宣传栏等配套设施 |  |  |  |  | 10 | 项 | 1 | 100000 |
| 14 | 其他公用设施建设 | 植被修复 |  |  |  |  | 30 | 平方米 | 2000 | 150 |
| 15 |  | 生态边坡整治 |  |  |  |  | 105 | 平方米 | 3000 | 350 |
| 16 |  | 坑塘整治 |  |  |  |  | 100 | 个 | 10 | 100000 |
| 17 | 国道沿线环卫设施升级改造工程 | 封闭式垃圾箱 |  |  |  |  | 30 | 个 | 20 | 15000 |
| 18 |  | 自卸式垃圾车 |  |  |  |  | 20 | 辆 | 2 | 100000 |
| 19 |  | 120L垃圾桶 |  |  |  |  | 2.5 | 个 | 50 | 500 |
| Ⅲ | 生态林带建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态林带建设 | 行道树栽种 |  |  |  |  | 240 | 株 | 2000 | 1200 |
| 2 |  | 生态绿带建设 |  |  |  |  | 45 | 米 | 1500 | 300 |
| Ⅳ | 生态护坡工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态边坡 | 塌方段护坡工程 |  |  |  |  | 480 | 平方米 | 8000 | 600 |
| 2 |  | 生态护坡 |  |  |  |  | 550 | 平方米 | 10000 | 550 |
| 3 |  | 挡砂坝/挡土墙 |  |  |  |  | 325 | 立方米 | 5000 | 650 |
| 4 |  | 沿线排水沟整治 |  |  |  |  | 100 | 米 | 5000 | 200 |

表2 各部分资金分配情况及比例

|  | 村庄示范点建设工程 | 连片村庄整治工程 | 生态林带建设 | 生态护坡工程 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金投入/万元 | 1216.11 | 940.85 | 285 | 1455 | 3896.96 |
| 投入占比/% | 31.2 | 24.1 | 7.3 | 37.3 | 100 |

表3 各村庄投入分配情况

| 序号 | 村委 | 污水处理设施/万元 | 排水管网/万元 | 环卫设施升级改造/万元 | 生态修复/万元 | 合计/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示范点建设村庄 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方武村 |  |  |  |  | 258.39 | 示范点 |
| 2 | 迳下村 |  |  |  |  | 352.34 | 示范点 |
| 3 | 小水角村 |  |  |  |  | 139.49 | 示范点 |
| 4 | 细排村 |  |  |  |  | 294.51 | 示范点 |
| 5 | 瑶头村、上围村 |  |  |  |  | 171.38 | 示范点 |
| 汤盆村委会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 围门村 | 40 | 26 | 3 | 15 | 84 |  |
| 7 | 中夫村 | 37 | 16 | 2.5 | 20 | 75.5 |  |
| 8 | 水映村 | 0 | 16 | 2 | 15 | 33 |  |
| 9 | 河围村 | 0 | 16 | 1 | 15 | 32 |  |
| 方武村委会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 兰厂村 | 39 | 22.85 | 6 | 18 | 85.85 |  |
| 11 | 大坑村 | 0 | 22 | 1 | 13 | 36 |  |
| 12 | 黎屋村 | 0 | 18 | 1 | 15 | 34 |  |
| 南水村委会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 地坎村 | 0 | 12 | 1 | 13 | 26 |  |
| 14 | 上龙村 | 30 | 23 | 2 | 15 | 70 |  |
| 15 | 上水梗村 | 45 | 30 | 4 | 20 | 99 |  |
| 16 | 下水梗村 | 0 | 21 | 2 | 15 | 38 |  |
| 17 | 麻排村 | 45 | 30 | 4 | 15 | 94 |  |
| 18 | 大坑村 | 0 | 12 | 2 | 13 | 27 |  |
| 19 | 一队 | 36 | 20 | 2 | 13 | 71 |  |
| 21 | 二队 | 40 | 20 | 3 | 20 | 83 |  |
| 总计 |  | 312 | 304.85 | 36.5 | 235 | / |  |

表5 工程建设总投资分配

| 一 | 工程费 | 建筑工程 | 设备购置费 | 安装工程 | 其他 | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | 3896.96 |  |
| 二 | 工程建设其它费 |  |  |  | 829.64 | 829.64 |  |
| 1 | 项目征地费用 |  |  |  |  |  | 征地费由政府投资 |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  |  | 63.10 | 63.10 | 财建[2002]394号 |
| 3 | 建设项目前期工作咨询费（可行性研究报告编制及评估费） |  |  |  | 15.00 | 15.00 | 国家计委计价格[1999]1283号 |
| 4 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 13.50 | 13.50 | 国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号 |
| 5 | 工程设计费 |  |  |  | 145.63 | 145.63 | 计价格[2002]10号《工程勘察设计收费》 |
| 6 | 竣工图编制费 |  |  |  | 11.65 | 11.65 | 设计费*8％ |
| 7 | 工程勘察费 |  |  |  | 31.18 | 31.18 | 工程费*0.8% |
| 8 | 初步设计审查费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 估算 |
| 9 | 施工图审查费 |  |  |  | 9.47 | 9.47 | 设计费*6.5% |
| 10 | 施工图预算编制费 |  |  |  | 14.56 | 14.56 | 设计费*10％ |
| 11 | 规划编制费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 估算 |
| 12 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 8.00 | 8.00 | 保监《2005》22号 |
| 13 | 节能评估报告编制费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 估算 |
| 14 | 工程监理费 |  |  |  | 108.53 | 108.53 | 发改价格[2007]670号 |
| 15 | 招标代理费 |  |  |  | 21.78 | 21.78 | 计价格[2002]1980号 |
| 16 | 工程保险费 |  |  |  | 11.69 | 11.69 | 工程费*0.3% |
| 17 | 生产准备费 |  |  |  | 39.60 | 39.60 | 定员x60%x6个月x2500元 |
| 18 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 3.90 | 3.90 | 工程费*0.1% |
| 19 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 11.69 | 11.69 | 工程费*0.3% |
| 20 | 环保验收调试费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 估算 |
| 21 | 全过程造价咨询费 |  |  |  | 82.88 | 82.88 | 粤建函[2011]724号 |
| 22 | 项目档案编制及存档 |  |  |  | 1.50 | 1.50 | 估算 |
| 23 | 国土确权、测量用地办证 |  |  |  | 7.79 | 7.79 | 建安费*0.2% |
| 24 | 质量检测费用 |  |  |  | 7.79 | 7.79 | 建安费*0.2% |
| 25 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 200.40 | 200.40 | 韶府令第103号 |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  |  | 283.60 | 按6%计 |
| 四 | 项目总投资 |  |  |  |  | 5010.20 |  |